Zadanie nr 2 - Próbkowanie i kwantyzacja

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Paweł Pomarański 210297, Bartosz Kacperski 210210

16.04.2019

- Cel zadania

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesu konwersji

analogowo-cyfrowej (A/C) i cyfrowo-analogowej (C/A) sygnałów.

- Wstęp teoretyczny

Próbkowanie to proces tworzenia sygnału dyskretnego, reprezentującego sygnał ciągły za pomocą ciągu wartości nazywanych próbkami. W naszym przypadku zaimplementowano próbkowanie równomierne tj. takie, które pobiera próbki z określoną częstotliwością.

Proces kwantyzacji

Kwantyzacja to nieodwracalne nieliniowe odwzorowanie statyczne zmniejszające dokładność danych przez ograniczenie ich zbioru wartości. Rodzaj kwantyzacji, który wybraliśmy to kwantyzacja równomierna z zaokrągleniem. Wynikiem tego procesu są punkty o zmienionej wartości współrzędnej Y względem punktów uzyskanych w procesie próbkowania. Wartość współrzędnej Y jest modyfikowana zgodnie ze wzorem:

Y'=floorYq+0.5×q,

gdzie

q= 21-b,

floor jest funkcją zwracająca część całkowitą liczby rzeczywistej a b parametrem konwersji określający ilość bitów konwersji.

Rekonstrukcje sygnału uzyskaliśmy w oparciu o funkcje sinc. Wzór interpolacyjny, oparty właśnie o tą funkcje ma następująca postać:

xt= n= -∞∞xn×Tssinc(tTs-n) ,

gdzie

sinct= sin⁡(πt)πt, dla x≠01,  dla x=0,

a każda z wartości xn×Ts została ustalona w procesie próbkowania sygnału. Wartość n w przypadku naszej implementacji jest ograniczona przez parametr funkcji.

Aby skutecznie ocenić skutki konwersji użyte zostały następujące miary podobieństwa sygnału, gdzie x jest sygnałem wejściowym a x sygnałem zrekonstruowanym.

Błąd średniokwadratowy:

MSE= 1Ni=0N-1[xi-xi]2

Stosunek sygnał-szum:

SNR= 10log10i=0N-1x2(i)i=0N-1[xi-xi]2

Szczytowy stosunek sygnał-szum:

PSNR= 10log10maxi=0,..,Nx(i)MSE

Maksymalna różnica:

MD= maxi=0,..,N|xi-xi|

- Eksperymenty i wyniki

Eksperyment polegał na przetestowaniu różnych wartości granic sumowania dla rekonstrukcji sygnału w oparciu funkcji sinc.

Testy zostały przeprowadzone dla sygnału sinosuidalnego o parametrach: okres = 2s, amplituda = 2, czas początkowy = 0s, czas trwania = 4s.

Rys. 1. Wykres sygnału sinusoidalnego wraz próbkowaniem z częstotliwością 25Hz.

Rys. 2. Wykres sygnału sinusoidalnego wraz z kwantyzacja na 3 bitach.

Rys. 3. Wykres sygnału sinusoidalnego wraz z rekonstrukcja opartej o 4 sąsiadujące punkty.

| Błąd | Wartość |
| --- | --- |
| MSE | 0.028 |
| SNR | 18.43 |
| PSNR | 19.45 |
| MD | 0.36 |

Tabela. 2. Wartość metryk porównujących sygnały dla rekonstrukcji opartej o 4 sąsiadujące punkty

Rys. 3. Wykres sygnału sinusoidalnego wraz z rekonstrukcja opartej o 16 sąsiadujących puntków

| Błąd | Wartość |
| --- | --- |
| MSE | 0.000054 |
| SNR | 35.65 |
| PSNR | 35.66 |
| MD | 0.0513 |

Tabela. 2. Wartość metryk porównujących sygnały dla rekonstrukcji opartej o 16 sąsiadujących punktów

Rys. 4. Wykres sygnału sinusoidalnego wraz z rekonstrukcja opartej o 30 sąsiadujących punktów

| Błąd | Wartość |
| --- | --- |
| MSE | 0.000006 |
| SNR | 45.016 |
| PSNR | 45.027 |
| MD | 0.044 |

Tabela. 3. Wartość metryk porównujących sygnały dla rekonstrukcji opartej o 30 sąsiadujących punktów

Dodatkowo zademonstrowano zjawisko aliasingu, na początek wygenerowana dwa sygnały sinusoidalne o częstotliwościach odpowiednio 100 i 1000Hz, następnie dodano te sygnały.

Rys. 5. Wykres sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 1000Hz.

Rys.6 Wykres sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 100Hz.

Rys. 7. Wykres wynikowy dodawania dwóch sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 100Hz i 1000Hz.

Rys. 8. Wykres wynikowy dodawania dwóch sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 100Hz i 1000Hz wraz zaznaczonymi punktami próbkowania z częstotliwością 1000Hz.

Rys. 9. Wykres przedstawiający kwantyzacja na podstawie próbkowania sygnału oraz sygnał otrzymany przy pomocy rekonstrukcji opartej na funkcji sinc dla 25 sąsiadujących punktów.

| Błąd | Wartość |
| --- | --- |
| MSE | 1.998 |
| SNR | 3.009 |
| PSNR | 2.987 |
| MD | 2.091 |

Tabela. 4. Wartość metryk porównujących sygnały dla rekonstrukcji opartej o 25 sąsiadujących punktów

- Wnioski

- Dokładność rekonstrukcji opartej na funkcji sinc jest zależna od liczby sąsiadujących próbek, im wyższa tym rekonstrukcja sygnału jest dokładniejsza.

- Zjawisko aliasingu powoduje, że rekonstrukcja próbkowanego sygnału jest nieprawidłowa

- Bibliografia

  - Instrukcja do ćwiczenia drugiego https://ftims.edu.p.lodz.pl/pluginfile.php/13449/mod_resource/content/0/zadanie2.pdf